YAW-2000D微机控制电液伺服压力试验机采购询价文件

编号： 2018F-032

盐城工业职业技术学院就所需要的YAW-2000D微机控制电液伺服压力试验机进行询价采购，欢迎具有相应供货能力的供应商参加。

一、询价采购名称、数量和技术参数

具体询价采购参数要求见附件1：YAW-2000D微机控制电液伺服压力试验机采购及伴随服务要求。

二、付款方式：

设备到我院安装、调试、培训完成使用两周后，经验收合格，支付合同总金额的90％，另10％待一年后视质保和售后服务情况支付。

三、供货时间及地点：

供货时间：2018年12月2日前，地点：盐城工业职业技术学院。

四、招标要求：

1.投标文件内应该提供供应商营业执照复印件、法人代表授权书、投标单位代表身份证复印件、盐城工业职业技术学院协议供货采购报价表（样式见附件2）等书面材料。

2.报价须包括所有运费、安装费和人工费等所有费用；

3.质保要求：提供三年以上免费质保；

4．投标文件必须加盖报价单位公章、联系人签名后方才有效；

5．成交后，供应商须出具与其营业执照名称相一致的销售发票；

6．报价单位必须在2018年11月8日17:00前将报价单密封后交采购方盐城工业职业技术学院招标办公室，并在密封袋表面标注招标项目、招标编号、报价单位名称；地址：解放南路285号，盐城工业职业技术学院图书馆604室。

项目联系人：吴老师18761248293

采购联系人：赵老师0515—88588707

盐城工业职业技术学院招标办公室

2018年11月2日

附件1

YAW-2000D微机控制电液伺服压力试验机采购及伴随服务要求

一、YAW-2000D微机控制电液伺服压力试验机

1. 设备完全满足：GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》标准的要求；

2. 最大试验力Fs=2000kN；

3. 试验力测量范围：最大试验力的2%-100%；

4. 试验力示值相对误差：≤±1%；

5. 试验力分辨率：≤0.01kN；

6. 上下压板间最大间距：≥350mm；

7. 试验空间调整方式：电动丝杠；

8. 活塞行程：≥50mm；

10. 过载保护：超过满量程3%自动停机；

10. 主机外形尺寸、油源尺寸：最大高度≤2000mm，最大宽度≤1400mm;

11. 压盘尺寸：≥300mm×300mm；

12. 试验控制模式：电液伺服自动控制；

13. 立柱间距：≥380mm；

14. 适用试块尺寸：150mm×150mm×150mm、300mm×300mm×300mm的立方体试块，

150mm×150mm×300mm的标准棱柱体试块，；

15. 曲线显示：试验力、时间、变形、应力、应变自由组合；

16. 应力应变测量：专用应变片和设备自带测控软件，软件全桥、1/2桥、1/4桥通道每种不少于20个，同时适用；可接全桥、1/2桥、1/4桥，具有3种应变计算方法，支持excel数据导出，数据采集频率支持：10Hz、100Hz可选，可直接连接PC机。

17. 试验控制模式：电液伺服自动控制，可实现力保持、位移控制等多种加载模式；

18. 曲线参数要求：各组合曲线要求全曲线，必须能够测量峰值以后的下降段曲线；

19. 劈裂抗拉试验：配备劈裂抗拉装置一套；

20. 配套电脑、打印机、测控软件、应变片测控软件；

二、服务

提供三年以上免费质保

附件2

盐城工业职业技术学院

YAW-2000D微机控制电液伺服压力试验机协议供货采购报价表

编号： 2018F-032

一、商品名称、要求、采购数量、报价

| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YAW-2000D微机控制电液伺服 压力试验机 | 1. 设备完全满足：GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》标准的要求； 2. 最大试验力Fs=2000kN； 3. 试验力测量范围：最大试验力的2%-100%； 4. 试验力示值相对误差：≤±1%； 5. 试验力分辨率：≤0.01kN； 6. 上下压板间最大间距：≥350mm； 7. 试验空间调整方式：电动丝杠； 8. 活塞行程：≥50mm； 10. 过载保护：超过满量程3%自动停机； 10. 主机外形尺寸、油源尺寸：最大高度≤2000mm，最大宽度≤1400mm; 11. 压盘尺寸：≥300mm×300mm； 12. 试验控制模式：电液伺服自动控制； 13. 立柱间距：≥380mm； 14. 适用试块尺寸：150mm×150mm×150mm、300mm×300mm×300mm的立方体试块， 150mm×150mm×300mm的标准棱柱体试块，； 15. 曲线显示：试验力、时间、变形、应力、应变自由组合； 16. 应力应变测量：专用应变片和设备自带测控软件，软件全桥、1/2桥、1/4桥通道每种不少于20个，同时适用；可接全桥、1/2桥、1/4桥，具有3种应变计算方法，支持excel数据导出，数据采集频率支持：10Hz、100Hz可选，可直接连接PC机。 17. 试验控制模式：电液伺服自动控制，可实现力保持、位移控制等多种加载模式； 18. 曲线参数要求：各组合曲线要求全曲线，必须能够测量峰值以后的下降段曲线； 19. 劈裂抗拉试验：配备劈裂抗拉装置一套； 20. 配套电脑、打印机、测控软件、应变片测控软件； | 台 | 1 |  |
| 合计 | 人民币 (大写)： 圆整（¥ 元）。 |  |  |  |
| 质保及服务承诺 |  |  |  |  |

本报价表含伴随运费、安装、人工费等所有费用。

报价单位：（公章）

联系人：　　                 联系电话：

2018年11月   日