建工学院土工实验设备采购询价文件

盐城工业职业技术学院就所需要的土工实验设备进行询价采购，欢迎具有相应供货能力的供应商参加。

一、询价采购名称、数量和技术参数

具体询价采购参数要求见附件：建工学院土工实验设备采购报价表

二、付款方式：

设备到我院安装、调试、培训完成使用两周后，经验收合格，支付合同总金额的90％，另10％待一年后视质保和售后服务情况支付。

三、供货时间及地点：

供货时间：2019年12月15日前，地点：盐城工业职业技术学院。

四、招标要求：

1.投标文件内应该提供供应商营业执照复印件、法人代表授权书、投标单位代表身份证复印件、建工学院土工实验设备采购报价表等书面材料。

2.报价须包括所有运费、安装费、人工费、税费和管理费等所有费用；

3.质保要求：提供三年以上免费质保；

4．投标文件必须加盖报价单位公章、联系人签名后方才有效；

5．成交后，供应商须出具与其营业执照名称相一致的销售发票；

6．报价单位必须在2019年11月18日17:00前将报价单密封后交采购方盐城工业职业技术学院建筑工程学院创业园105室，并在密封袋表面标注招标项目、招标编号、报价单位名称；地址：解放南路285号，盐城工业职业技术学院。

项目联系人：丁老师18896657868

采购联系人：吴老师0515-88580535

附件：建工学院土工实验设备采购报价表

盐城工业职业技术学院建工学院

2019年11月11日

建工学院土工实验设备采购报价表

| 名称 | 技术参数 |  | 品牌 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移液枪 | - 量程：50-200uL - 允许最大系统误差： 精度不低于200uL—0.6%—1.2uL； - 允许最大随机误差： 精度不低于200uL—0.15%—1.2uL、 - 附带移液支架、200uL枪头。 |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 高温灭菌锅 | - 有效容积：50L； - 含自动控制灭菌循环程序、时间任意设定（0-99小时）； - 有数码屏显示工作状态； - 有水位/时间/温度控制及断水/报警/自动断电功能，有低水位双重保护功能； - 温度任意设定（50-126℃）； - 灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 单人无菌操作台 | - 洁净等级：100级≥0.5um； - 平均风速：0.25~0.45m/s； - 噪音≤62dB； - 紫外灯规格及数量：≥15W×1个； - 荧光灯规格及数量：≥15W×1个； - 使用人数：单人单面； - 工作区尺寸：700mm×400mm×500mm。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 电导率仪 | - 测量范围： 电导率：0.00-199.9uS/cm； TDS:0.00-1999mg/L； 温度：0.0-60.0℃； - 电子单元基本误差： 电导率：≤±1%（FS）； TDS：≤±1%（FS）； 温度：≤±0.4℃； - 仪器基本误差： 电导率：≤±1.5%（FS）； 温度：≤±0.6℃。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 水浴恒温振荡器 | - 工作方式：往复式； - 转速范围：300r/min； - 控温范围:室温~100℃； - 温度精度：±0.5℃； - 振幅：20mm； - 工作尺寸:不小于390×290mm²。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 离心机 | - 转速：启动-5000r/min； - 转子容量：50mL； - 液晶显示屏； - 噪音≤60dB； - 转速/时间可自定义设置。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 漩涡振荡器 | - 速度：启动-2000r/min； - 工作面直径：120mm； - 振幅：5mm。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 紫外线可见分光光度计 | - 光路结构：单光束； - 波长范围：340-1000nm，波长精度：≤±2nm，波长重复性：≤1nm； - 透射比准确度：≤±0.5%（T）； - 杂散光：≤0.5%（T）； - 波长设定：手动； - 标配比色皿：1cm玻璃皿4只。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 冰箱 | - 具有冷藏功能：0~10℃低温； - 具有冷冻功能：-10~-20℃； - 冷藏室有效容积≥100L； - 冷冻室有效容积≥45L； - 能效等级：≤3级； - 除霜模式：自动除霜。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 蠕动泵 | - 流量速度：4mL≤v≤60mL； - 3位LED转速显示； - 外控功能：启停控制、方向控制、速度控制； - 有掉电记忆和全速功能。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 其他费用 | 其他所有相关的费用 |  |  | / | / | / | / |
| 合 计 |  | 人民币 (大写)：（¥元）。 |  |  |  |  |  |
| 质保及服务承诺 |  | 三年免费质保 |  |  |  |  |  |

注：1.工程报价包括人工费、材料费、运输安装费、管理费、税费等所有相关的各项费用；

2.供货单位须提供三年以上免费质保。

报价单位：（公章）

联系人：　　联系电话：

年月日