格式二：艺术设计学院406、407、408、409机房装潢改造工程量清单及报价

| 406、407、408、409机房预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 盐城工业技术学院艺术设计学院406、407、408、409机房改造工程建设方案报价 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：房屋建筑面积: 279 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 | 备 注 |
| 1 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1-01 | 环氧地坪 | m2 | 279 | 140 | 39060 | 1、原有基础清理，打磨处理。（原地面为水磨石） 2、环氧树脂底漆涂刷。 3、环氧砂浆{流展}中涂批刮。 4、中涂打磨，清理。 5、环氧中涂批补。（平整度控制在千分之三） 6、环氧树脂自流平（耐磨、高光、浅灰）。 整体厚度度低于3mm. |
| 2 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 2-01 | 墙面乳胶漆 | m2 | 500 | 40 | 15000 | 正品多乐士佳丽安净味乳胶漆，接缝找补需要贴绷带处理，一遍找补，砂纸砂平，二涂面漆(墙面白色)（见施工图） |
| 2-02 | 欧松板材装饰 | m2 | 128 |  | 7200 | 方木龙骨架空15Cm，品牌欧松板封面（406、407、409东西墙面）架空 |
| 2-03 | 玻璃门 | m2 | 24 | 200 | 4800 | 玻璃门国标12mm钢化玻璃，304不锈钢门套，406、407玻璃墙配铝合金框，含安装及辅材，（门洞尺寸约1.2*2.8M,门尺寸约1.1*2.15M） |
| 2-04 | 踢脚线 | 米 | 127 | 30 | 3810 | 304不锈钢，亚光，高8Cm，材料厚度不低于0.8mm,大芯板衬底（含安装及辅材）。 |
| 2-05 | 软木墙板 | m2 | 20 | 30 | 600 | 品牌环保软木，U型不锈钢包边（406、407、 408、409南墙面） |
| 3 | 顶面工程 |  |  |  |  |  |
| 3-01 | 石膏板吊顶 | m2 | 34 | 40 | 1360 | 集成龙骨，纸面石膏板吊顶，开灯孔和吸顶空调孔位。（石膏板说明：正品拉法基或杰科）（见施工图） |
| 3-02 | 吊顶 | m2 | 36 | 40 | 1440 | 15*20Cm吊顶，方木龙骨，1.7厘米细木工板基材，石膏板封面，白色乳胶漆 |
| 3-03 | 顶面乳胶漆 | m2 | 370 | 40 | 14800 | 正品多乐士佳丽安净味乳胶漆，接缝找补需要贴绷带处理，一遍找补，砂纸砂平，二涂面漆(顶面灰色) （见施工图） |
| 4 | 电气、五金件工程 |  |  |  |  |  |
| 4-01 | 地弹簧 | 套 | 5 | 250 | 1250 | 正品上海GMT地弹簧 |
| 4-02 | 玻璃门拉手 | 付 | 5 | 40 | 200 | 正品304不锈钢 |
| 4-03 | 玻璃夹 | 付 | 5 | 50 | 250 | 正品上海GMT |
| 4-04 | 玻璃门禁（电插锁） | 套 | 5 | 200 | 1000 | 品牌KOB套装：刷卡门禁机、专用电源3A、两芯电插锁、出门按钮和门铃、铝合金电锁支架、卡及其他配件（含安装及辅材） |
| 4-05 | 开关、插座网络面板 | 只 | 48 | 15 | 720 | 正品西门子或者公牛牌开关插座（含开关、插座、网络）（见施工图） |
| 4-06 | 灯具1 （工矿灯） | 套 | 42 | 85 | 3570 | 正品欧普牌LED灯泡+30W暖白光，灯罩壁厚1.2mm，直径54 Cm,黑色磨砂，固定吊杆含罩长约1.2M |
| 4-07 | 灯具2 （筒灯） | 只 | 26 | 40 |  | 正品欧普牌LED灯具（5寸+磨砂+暖白光） |
| 5 | 强电和弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 5-01 | 强电和弱电改造 | m2 | 279 | 12 | 3348 | 1、顶面明线PVC线管，管卡打眼自攻螺丝固定，管卡距离≤1.5米，墙面开槽暗线，部分墙面明线安装。 2、含配电箱、触电保护开关、电线、穿线管、暗盒等辅材，3、网线：正品超五类AMP安普屏蔽网线纯铜线缆219413-2无氧铜双绞线，正品超五类安普水晶头，4、含水泥、沙子等辅料。(线管正品伟星或金德牌，电线生生牌或者远东国标铜芯电线，规格:单芯单股，正品正泰触电保护开关，部分电源和网络桌面下布线）（见施工图） |
| 5-03 | 强电弱电改造人工费 | m2 | 279 | 15 | 4185 | 室内所有网络线走顶面木线槽（所有灯具安装需水平，线管需横平竖直）（见施工图） |
| 6 | 软装工程 |  |  |  |  |  |
| 6-01 | 遮阳窗帘 （墙面面积） | m2 | 110 | 35 | 3850 | 灰色遮阳布料，褶皱比例1：1.8，（南边墙面） |
| 7 | 其它杂支项目 |  |  |  |  |  |
| 7-01 | 踢脚线铲除 | 米 | 128 | 5 | 640 | 室内原墙面水磨石踢脚线铲除人工费 |
| 7-02 | 垃圾清理 | 项 | 1 |  | 679 | 乙方在施工中所产生的垃圾清运到校外指定位置 |
| 7-03 | 竣工保洁 | m2 | 279 |  | 1000 | 工程地面、墙面和门窗保洁 |
| 7-04 | 材料运输费 | 项 | 1 |  | 500 | 含材料二次上楼运费（四楼无电梯） |
| 7-05 | 前期设计费 | 项 | 1.00 |  | 1500 | 备注：由乙方支付前期设计费1500元 |
| A | 工程直接费 |  |  |  | 110762 |  |
| B | 工程直接费 |  |  |  | 0.0 |  |
| C | 利润 |  |  |  | 0.0 |  |
| D | 税金 |  |  |  | 0.0 |  |
| E | 工程总价 |  |  |  | 0.0 |  |

注：数量按实结算